Инновации в технологиях охраны - залог безопасности и устойчивости на рынке

Дублирование РСПИ «Дельта» VHF диапазона по GSM

Использование VHF диапазона для оперативной связи и безопасности в структурах: МВД, ФСБ, МЧС, армии, авиации и флота, как наиболее надежного способа связи очевидно.  Все большее использование GSM в пультовой охране, обусловлено отсутствием необходимости в получении частотного ресурса и построении сети и даже при значительных недостатках по сравнению с VHF занимают свою нишу, прежде всего из-за дешевизны и оперативности внедрения. Вместе с тем, любая система имеет недостатки, и только комплексное использование - применение нескольких технологий одновременно позволяет гарантировать доставку извещений, максимально увеличив безопасность охраняемых объектов.

Функциональные возможности GSM передатчика - дублера «Дельта-GSM-ПМ» исп. 5

- Передача полного протокола, - 255 извещений РСПИ «Дельта».

- Возможность передачи всех извещений (в т.ч. автотестов) по каналам:

  - GPRS

  - SMS

  - GPRS + SMS (в случае 3-х кратной неудачи отправки извещений по GPRS)

- Выбор режимов работы (GPRS/SMS) происходит по средствам программирования через дозвон по DTMF, аналогично программированию «Дельта-GSM-ПАМ» исп. 4.

- Передача извещений посредством рассылки, кириллицей на русском языке, SMS на 4-e телефонных номера последовательно абонентам и/или на пульт в составе базовой станции «Дельта-GSM-Б» подключенной к ПК с установленным ПО АРМ «Дельта -2.14» и более поздней версией.

- Передачи извещений по GPRS на статический IP-адрес ПК используемого на пульте, в этом случае базовая станция «Дельта-GSM-Б» не требуется.

- Передаваемые данные содержит уровень принимаемого GSM-сигнала в цифрах (min=11, max=30), которые отображаются на пульте и документируются.

- Контроль связи и, при необходимости, рестарт модуля при потере связи с ретранслятором GSM-сигналов в минимально возможное время.

- Питание 12В, до 0,3 А при передаче.

- Корпус пластиковый компактный со встроенной GSM  антенной. На плате предусмотрен разъём для подключения внешней GSM-антенны, через переходник.

Новый этап развития - комплексная РСПИ «Дельта-VHF+GSM» позволяет не только значительно увеличить безопасность объектов, но и дает реальные конкурентные преимущества на жестком современном рынке безопасности.

Программирование GSM-дублера  по DTMF

- Перед включением дублера замыкаем джампер «BR1» на плате.

- Подключаем питание и ждем включения светодиода на плате. Прибор вошел в режим приема входящих звонков.

- Звоним на прибор с любого телефона в режиме громкой связи.

- Прибор снимает трубку и отвечает одним звуковым сигналом, далее по тексту - ЗС.

- Набираем код:    1#9876543210

- Прибор запишет номер 9876543210 в первую позицию и ответит одним ЗС.

- При наборе   3#9001234567,  прибор запишет номер 9001234567 в 3-ю позицию и ответит тремя ЗС, и т.п.

- Набираем   3*.    Прибор стирает номер из 3-й позиции и отвечает тремя длинными ЗС.

- Набираем 5#195*24*172*18*  Прибор запоминает IP-адрес сервера. Подтверждение - 5 коротких ЗС .

- Набираем 5* - прибор стирает IP-адрес сервера, передача по GPRS блокируется. Подтверждение - один длинный ЗС.

- Набираем 6#1  Прибор устанавливает APN internet.beeline.ru

- Набираем 6#2  Прибор устанавливает APN internet.mts.ru

- Набираем 6#3  Прибор устанавливает APN internet.tele2.ru

- Набираем 6#4  Прибор устанавливает APN internet  (для Мегафона)

- Подтверждение ввода по пп. 11 - 14 - один короткий ЗС.

- Программирование произвольного APN возможно только с компьютера.

- Набираем 7#10051*  Прибор устанавливает порт 10051. Подтверждение - 1 короткий ЗС.

- Набираем 8#1001*  Прибор устанавливает номер объекта 1001. Подтверждение - 1 короткий ЗС.

- После того, как прибор закончит ЗС, можно снова вводить / стирать данные.

- Если после ввода 10 цифр номера прибор не отпищался (редкий случай), это значит, то прибор не декодировал один или несколько сигналов. Нужно завершить ввод (ввести любые цифры) и не спеша повторить ввод кода.

- Аналогично фиксируется ошибка, если [Номер объекта] < 1001 или [Номер объекта]  > 32500.

- После ввода / стирания необходимых данных, вешаем трубку и ожидаем. Прибор высылает на телефон, с которого пришел звонок, SMS с полным списком  (4 шт.) действующих номеров и данные GPRS. Необходимо сверить введенные данные, поскольку при плохом качестве связи возможны ошибки декодирования DTMF (редкий случай).

- Повесить трубку можно сразу после вызова, чтобы просто получить SMS со списком номеров и данными GPRS

- Прибор сам вешает трубку и высылает SMS со списком номеров при ошибке ввода: прибор повесит трубку после ввода не цифры в номере телефона, или если введена неправильная позиция, или если первая цифра в номере не «9».

- После получения SMS можно снова звонить на номер прибора (п. 3).  Прибор остается в режиме приема входящих звонков до выключения питания.

- Для перехода в рабочий режим снимаем джампер  «BR1».

- Подключаем дублер к передатчику согласно схеме, приведенной ниже.

Для работы передатчика "Дельта-ПТМ" с дублером необходимо установить галку " Работа с GSM дублером" при программировании м/с передатчика.

Схема подключения дублера к «Дельта-ПТМ»

Ориентация SIM-карты в дублере

Компьютерное программирование GSM-дублера

- Перед включением прибора замыкаем джампер «BR2»

- В файле Double800L должен быть прописан COM-порт шнура программирования передатчиков «Дельта-ПАМ исп.2».

- Подключаем шнур программирования в разъем программирования.

- Включаем дублер, запускаем D800Lprog.exe (можно наоборот)

- Заполняем окна, нажимаем на кнопки, читаем сообщения на панели

Прим. Номер объекта нужен для передачи сообщения об ошибке связи. Это сообщение передается, если нет тестовых посылок в течение 3-х минут. Следующие сообщения об ошибке связи передаются через 4 часа

Для работы передатчика «Дельта-ПАМ исп.2» с дублером необходимо установить галочку «GSM дублер» и подключить его согласно схеме:

Правила хранения и транспортировки

- Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

- В помещениях для хранения  не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

- При складировании в штабеля разрешается укладывать не более пяти.

- Транспортирование упакованных может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- Гарантийный срок с момента ввода  в эксплуатацию 18, но не более 24 месяцев, с  даты выпуска.

- Гарантийные обязательства распространяются на приборы, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной эксплуатации.

- Приборы принимаются в ремонт только с актом описания возможных неисправностей.

Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия техническим параметрам, приведенным в настоящем паспорте, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора. Рекламации высылаются по адресу предприятия-изготовителя с паспортом и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия- потребителя. В акте должны быть указаны: дата изготовления прибора (соответствующая дате в паспорте), вид (характер) неисправности, дата и место установки прибора, адрес потребителя.

Передатчик запрограммирован на предприятии-изготовителе  для обязательного входного контроля  потребителем после  транспортировки! Проведение входного контроля обязательно!

Дополнительная информация находится на сайте предприятия - изготовителя:  www.megalux-brv.ru или на фирменном диске (высылается бесплатно по заявке).